Yeast Genomic DNA Extraction Kit Instruction Manual

酵母基因组提取试剂盒说明书

（离心柱型）

一、产品名称

中文名称：酵母基因组提取试剂盒

货号：HS718568A（50次）

二、产品内容

| 货号 | 产品成分 | 规格 | 储存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| HS718568A（50次） | 蛋白酶K | 2 mL | 4℃以下 |
|  | Buffer L1 | 30 mL | - 常温15-30 ℃ |
|  | Buffer L2 | 28 mL |  |
|  | Buffer LD | 18 mL |  |
|  | Buffer GW | 16 mL |  |
|  | Buffer TE | 10 mL |  |
|  | DNA吸附柱 | 50支 |  |
|  | 2 mL收集管 | 50支 |  |

三、储存条件

该试剂盒中除蛋白酶 K 需低于4 ℃保存外，其余组分室温(15‑30 ℃)干燥保存，自出厂之日起有效期12个月。若溶液产生沉淀，使用前可在37 ℃水浴中预热以溶解沉淀，不影响效果。

四、产品介绍

本试剂盒采用特异性结合DNA的离心吸附柱和独特的缓冲液系统提取酵母的基因组DNA。

基因组DNA片段的大小与样品保存时间、操作过程中的剪切力等因素有关。回收得到的DNA片段可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测浓度与纯度。DNA应在OD260处有显著吸收峰，OD260值为1相当于大约50 μg/mL双链DNA、40 μg/mL单链DNA。OD260/OD280比值应为1.7-1.9。

使用本试剂盒提取的DNA可适用于各种常规操作，包括酶切、PCR、测序等。

五、使用前注意事项

- 1.客户需自备无水乙醇及若干的1.5 mL离心管。

- 2.客户需自备RNase A（100 mg/mL）

- 3.初次使用前应在L2瓶中加入42 mL异丙醇，混合均匀

- 4.初次使用前应在Buffer LD瓶中加入12 mL无水乙醇，混合均匀；在Buffer GW瓶中加入64 mL无水乙醇，混合均匀。

- 5.使用前请务必检查所有组分是否有沉淀，如有浑浊或沉淀现象请将其置于37 ℃水浴直至溶液澄清即可，不可剧烈振荡，避免试剂长时间与空气接触。

- 6.本试剂盒仅限实验室科学研究用，为了您的健康和安全，请穿戴好实验服和一次性手套进行操作。

六、操作步骤

- 取过夜菌1 mL-5 mL于离心管中，12000 r/min离心1 min，收集细菌沉淀，弃上清。将收集好的细菌沉淀，加入200 μL的Buffer L1充分重悬，并将其吸出转入研钵中。倒入液氮浸没菌液（菌液碰到液氮后会立即凝集成块），用力研磨直至菌块呈粉末状。当研成粉末状的酵母开始融化时，向研钵中加入200 μL Buffer L1和30 μL的蛋白酶K继续研磨数次。

- 注意：如果菌块未能研磨成粉末状，应补加液氮继续研磨，否则将严重影响最终DNA的回收效率。

- 研磨均质仪法：加入300 μL的Buffer L1和30 μL蛋白酶K，使用均质仪研磨（研磨仪10 M/S,30 S,2-3个循环）。

- 2.研磨结束后将裂解物转入1.5 mL离心管，静置10 min，如需去除RNA可加入5 μL RNase A（100 mg/mL）。静置完成后离心12000 r/min，3 min。

- 3.将上一步得到的上清液转移到新的1.5 mL离心管中。向离心管中按上清：Buffer L2=1:3添加Buffer L2（已加入异丙醇），充分混匀。

- 4.将DNA吸附柱置于2 mL收集管中，将上一步所得的溶液转移到吸附柱中。室温离心12000 r/min，1 min，弃废液。

- 5.将吸附柱重新放回2 mL收集管中，加入500 μL的Buffer LD（已加入无水乙醇），室温离心12000 r/min，1 min，弃废液。

- 6.将吸附柱重新放回2 mL收集管中，加入700 μL的Buffer GW（已加入无水乙醇），室温离心12000 r/min，1 min，弃废液。

- 7.重复步骤8一次。

- 8.将吸附柱重新放回2 mL收集管中，室温离心12000 r/min，2 min。

- 注意：无水乙醇的残留会影响后续的酶反应（酶切、PCR等）实验。为确保后续实验，务必空离去除无水乙醇。

- 9.将吸附柱置于新的1.5 mL离心管中。室温静置或超净工作台风干5 min，以彻底挥发残余的无水乙醇。

- 10.向吸附柱柱膜中央上方小心加入30-100 μL Buffer TE（此步骤请谨慎操作，枪头请勿接触柱膜，Buffer TE经65 ℃温浴后再加入有助于提高洗脱效率），室温静置3-5 min，室温离心12000 r/min，1 min，洗脱液即为DNA溶液。洗脱的DNA保存在-20 ℃。

- 注意：洗脱液的pH对于洗脱效率有很大影响。若后续做测序，需使用ddH2O做洗脱液，并保证其pH在7.0-8.5范围内，pH低于7.0会降低洗脱效率。且DNA产物应保存在-20 ℃，以防DNA降解。为了增加DNA的回收率，可将得到的溶液重新加入吸附柱中，室温放置2 min，12000 r/min，1 min将DNA溶液收集到离心管中。

- 使用ddH2O，OD260/OD280比值会偏低，因为pH和离子存在会影响光吸收值，但并不表示纯度低。

- 危险警告⚠️

- 吞咽或吸入有害。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难。

- 避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸汽/喷雾。只能在室外或通风良好处使用。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面罩/戴呼吸面罩，如已接触或有疑虑：呼叫中毒急救中心/医生。将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。脱掉沾染的衣服。按当地法规处置内装物/容器。